ARCOS E OGIVAS

CONSTRUÇÃO PASSO – A – PASSO

- Construção da OGIVA, sendo o segmento AB = 6,0 cm.

1º passo:

Construa uma reta suporte e em seguida marque o segmento AB = 6,0 cm. Este segmento é denominado abertura ou vão.

Trace uma circunferência de centro em A e raio AB.

2º passo:

Repita o procedimento, sendo o centro em B.

3º passo:

Construa os arcos que ligam A e C e também B e C.

Se a construção for feita no computador com o uso do software CABRI – GÉOMÈTRE,

lembre que todo arco pertence a uma circunferência, portanto  é preciso obter 3 pontos

para a construção do arco.

A tela que segue mostra a ferramenta arco.

Em seguida construa 2 semi -retas perpendiculares ao segmento AB, passando por A e B.

- Construção do arco PLENO ou ROMANO, dado a abertura 6 cm (ou seja, o segmento AB = 6 cm).

1º passo:

Construa uma reta suporte e em seguida marque o segmento AB = 6,0 cm. Este segmento é denominado abertura ou vão.

2º passo:

Construa a semi - circunferência  de centro em M e raio MB.

No caso do Cabri – Géomètre é preciso construir antes a circunferência e depois determinar o arco.

Em seguida construa 2 retas perpendiculares  à reta suporte, passando por A e B.

Lebre de usar a ferramenta esconder/ mostrar para esconder a circunferência.

3º passo:

Construa 2 semi- retas de origem nas extremidades do segmento.  Para que possam ter mesma medida, construa uma reta paralela a reta suporte.

Elimine o que não for necessário, usando a ferramenta esconder/mostrar.

- Construção do ARCO GÓTICO, dado a abertura AB = 6,0 cm.

1º passo:

Construa uma reta suporte e em seguida marque o segmento AB = 6,0 cm.

Trace a mediatriz do segmento AB.

2º passo:

Marque N sobre a reta m, sendo o segmento MN = AM

Para obter o ponto N com o uso do Cabri – Géomètre é possível traçar uma circunferência de centro em M e abertura MA.

Lembre de usar a ferramenta esconder/mostrar e continue a construção.

3º passo:

Trace as semi – retas NA e BN.

Em seguida determine os pontos O e P, sendo o segmento NO = AB e também NP = AB.

Neste caso NO = NP = 6,0 cm.

4º passo:

Determine os pontos C e E.

Para isto, construa a circunferência de centro em A e abertura AB. O ponto C é resultante da intersecção desta circunferência com a semi-reta AO.

Construa o arco de extremidades em B e C.

Repita o mesmo procedimento para determinar o ponto E.

5º passo:

Agora só falta obter o ponto D.

Para isto, construa uma circunferência de centro em O e raio OC.

Em seguida, construa a circunferência de centro em P e raio PE.

O ponto D é a intersecção destes arcos (inscritos nas circunferências de raio PE e DC).

6º passo:

Construa 2 semi- retas de origem nas extremidades do segmento. Para que possam ter mesma medida, construa uma reta paralela a reta suporte.

- Construção do ARCO TUDOR, dado a abertura AB = 6,0 cm.

1º passo:

Trace a mediatriz do segmento AB.

Obs.: A imagem que segue foi feita no Cabri – Géomètre II.  Podem aparecer pequenas diferenças de uma versão para outra (como, por exemplo, o Cabri Geometry II Plus 1.3)

2º passo:

Divida o segmento AB em três partes iguais.

Obs.: Existe um processo gráfico para a divisão de um segmento em três partes iguais.

Neste caso será utilizada a divisão algébrica. Como o segmento dado (6 cm) é divisível por 3,

é possível determinar os pontos X e Y, sendo o segmento AX = XY = YB = 2cm.

3º passo:

Construa o quadrado XYZW.

Obs.: Existem várias possibilidades para a construção do quadrado. A imagem que segue mostra

uma ferramenta que pode facilitar a construção. São os eixos.

Se você optar em usar os eixos, clique sobre estes e arraste até coincidir com a mediatriz e a reta suporte

do segmento AB.

Atenção: Para haver precisão é fundamental a sobreposição dos eixos sobre estas retas.

Ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o ponto de intersecção vai aparecer uma mãozinha (ou algo similar). Veja:

Importante: Crie um ponto de intersecção entre a reta suporte e a reta mediatriz. Isto irá facilitar

o deslocamento dos eixos.

Aqui vai uma dica:

Para ter certeza da sobreposição, observe que ao deslocar os eixos sobre sua construção, as linhas ficam todas da mesma cor (no caso em cinza). Porém ao soltar o mouse, a cor volta a ser como estava.

Usando retas paralelas, você constrói rapidamente o quadrado.

Toda reta paralela é paralela a alguma reta, passando por algum ponto.

ATENÇÃO: Para construir uma reta paralela usando este software (Cabri – Géomètre) você

precisará fornecer estas informações, ou seja, você vai dar pistas para a construção.

As telas abaixo ajudam a entender melhor.

Você estará dialogando com o programa. A 1ª pergunta que ele te faz é:

E então você responde:

Por este eixo ou por esta reta.

CUIDADO: Para que você dê ao programa esta opção, deve haver a sobreposição exata

entre a reta e o eixo.

Em seguida ele te pergunta?

E você responde clicando sobre o ponto que você deseja.

Ele ainda vai te fazer mais uma pergunta:

E aqui vale a mesma observação:

CUIDADO: Para que você dê ao programa esta opção( eixo ou reta), deve haver a

sobreposição exata  entre ambos.

Para concluir a construção do quadrado repita o procedimento ou trabalhe com a reta perpendicular.

Crie novos pontos de intersecção:

Eis o quadrado XYZW.

Em caso de dúvida, meça os segmentos.

2, 01?

Aqui vai outra sugestão:

Trabalhe com apenas 1 casa decimal, após a vírgula.

Veja o caminho:

Dê Ok e  assinale em manter como default.

Meça novamente os segmentos.

Algumas vezes é preciso reiniciar o programa. Se necessário, salve seu arquivo e feche, abra novamente e altere as configurações (preferências) antes de medir os segmentos

Agora sim!

Continuando...

Trace a semi – reta de origem em Z, passando por Y e a semi – reta de origem em W, passando por Y.

Obs.: Note que a semi – reta apresenta uma aparência serrilhada, é uma característica do software.

4º passo: Construção dos arcos que unem A e C, e também B e

Construa a circunferência de centro em X, passando pelo ponto A.

Você deverá indicar o centro da circunferência.

Lembre-se da importância de indicar o ponto exato.

O ponto C é resultante da intersecção da circunferência com a semi – reta.

Lembrete: Todo arco pertence a uma circunferência. Para traçar o arco é preciso obter

sobre a circunferência 1 ponto qualquer entre A e C.

Selecione a ferramenta arco

Repita o mesmo procedimento para obter o arco que une o ponto B ao ponto E.

Para isto construa a circunferência de centro em Y e abertura até B.

Conforme a necessidade use a ferramenta Esconder/ Mostrar.

Lembre – se de ir salvando a construção.

5º passo: Construção dos arcos que unem C e D, e também E e D

Construa a circunferência de centro em W, passando pelo ponto C.

O ponto D é resultado da intersecção desta circunferência com a reta mediatriz.

Sobre esta circunferência trace o arco que une os pontos C e D.

Obs.: Existem 2 possibilidades de arcos que unem C e D, mas neste caso apenas 1  nos interessa e está no sentido horário partindo de C.

Repita o procedimento para D e E.

Construa a circunferência de centro em Z, passando por E.

Trace agora o arco que une E e D.

Observe que desta vez o arco que nos interessa está no sentido anti – horário (partindo de E).

Vá limpando a imagem com a ferramenta Esconder/ Mostrar.

6º Passo:

Construa as semi – retas de origem nas extremidades do segmento.

Para concluir use a ferramenta Esconder Eixos.

- Construção do ARCO OTOMANO, dado a abertura AB = 6,0 cm.

1º passo:

Trace a mediatriz do segmento AB.

Obs.: A imagem que segue foi feita no Cabri – Géomètre II.  Podem aparecer pequenas diferenças de uma versão para outra (como, por exemplo, o Cabri Geometry II Plus 1.3).

Lembrete: Antes de iniciar a sua construção verifique as suas configurações.

Entre em preferências e trabalhe com apenas uma casa decimal após a vírgula.

2º passo:

Determine sobre o segmento os pontos X e Y sendo que:

3º passo:

Construa um triângulo equilátero XYZ.

Para isto trace 2 circunferências de mesmo raio, como mostra a figura.

4º passo:

5º passo:

Trace a circunferência de centro em X e abertura até A.

Em seguida:

Trace a circunferência de centro em Y e abertura até B.

Em seguida:

6º passo:

Repita o mesmo procedimento:

7º passo:

Construa as semi – retas de origem nas extremidades do segmento.

ou

- Construção do ARCO MOURISCO, dado a abertura AB = 6,0 cm.

1º passo:

Construa uma reta suporte e em seguida marque o segmento AB = 6,0 cm.

Lembrete: Antes de iniciar a sua construção verifique as suas configurações.

Entre em preferências e trabalhe com apenas uma casa decimal após a vírgula.

2º passo:

Construa o triângulo equilátero ABC.

Obs.: Todos os lados do triângulo equilátero têm a mesma medida, portanto é possível construí-lo

a partir do transporte de segmentos.

Obs.: A imagem que segue foi feita no Cabri – Géomètre II.  Podem aparecer pequenas diferenças de uma versão para outra (como, por exemplo, o Cabri Geometry II Plus 1.3).

3º passo:

Traçado das semi- retas

Lembrete:

Toda perpendicular é perpendicular a alguém, passando por determinado ponto.

No caso do Cabri – Géomètre é preciso construir antes a reta e em seguida a semi – reta.

Repita o mesmo procedimento:

4º passo:

Traçado dos arcos

ATENÇÃO:

Neste caso, o triângulo equilátero foi construído a partir da intersecção de 2 circunferências .

Deste modo os pontos D e E são resultantes da intersecção das retas (vide figura anterior)

com  a circunferência.

5º passo:

Trace as retas r e s, perpendiculares ao segmento AB, passando por suas extremidades A e B.

Os pontos N e M são resultantes da intersecção das semi – retas By e Ax com as retas r e s, respectivamente.

6º passo:

Trace 2 segmentos de reta de mesma medida sobre as retas r e s, como indica a  figura que segue.

7º passo:

Trace os segmentos DN e EM.

Use a ferramenta Esconder/Mostrar para suprimir as linhas que não são necessárias.

Veja a imagem em escala reduzida:

DESAFIO

Repita a construção várias vezes, inserindo um arco Mourisco dentro do outro.

BOM TRABALHO!

- Construção do ARCO ÁRABE – MOURISCO ou em FERRADURA, dado AB = 6,0 cm.

1º passo:

Construa uma reta suporte e em seguida marque o segmento AB = 6,0 cm.

2º passo:

Trace m, mediatriz de AB.

3º passo:

Trace o ângulo BÂN = 30º.

Para isto, trace antes o ângulo de 60º e depois obtenha a bissetriz.

Obs.: Lembre-se da construção do ângulo de 60º.

No caso do CABRI – GÉOMÈTRE é preciso trabalhar com a construção das circunferências, ou seja:

Neste caso o ângulo será traçado a partir do vértice A, como indica a figura:

Em seguida, trace uma reta paralela ao segmento AB, passando por N.

4º passo:

5º passo:

Centre em N, com abertura até D e obtenha o ponto O, sendo que O pertence à reta m.

6º passo:

7º passo:

Trace as retas r e s, perpendiculares ao segmento DC, passando por suas extremidades. Em seguida trace dois segmentos de reta de mesma medida.

ATENÇÃO: Neste caso a abertura do arco é o segmento de reta DC.

- Construção do ARCO GÓTICO – FLAMEJANTE, dado a abertura AB = 6,0 cm.

1º passo:

Construa uma reta suporte e em seguida marque o segmento AB = 6,0 cm.

2º passo:

Divida AB em quatro partes iguais, sendo que AL = LM = MN = NB.

Lembre-se que no caso do CABRI – GÉOMÈTRE é preciso obter o segmento antes de traçar a mediatriz.

Portanto, construa os segmentos AM e MB.

3º passo:

Construa o quadrado LNOP.

Obs.: Se necessário, consulte o ex. 4 (ARCO TUDOR).

4º passo:

5º passo:

6º passo:

7º passo:

Use a ferramenta Esconder/Mostrar:

8º passo:

Trace as retas r e s, perpendiculares ao segmento AB, passando por suas extremidades. Em seguida trace dois segmentos de reta de mesma medida.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À MÁRCIA ANAF WAGNER

Nenhuma parte deste material poderá ser editada, sejam quais forem os meios empregados, sem a permissão, por escrito da autora.