CONSTRUÇÃO DE TRIÂNGULOS

1) a, b, m1 – 108 mm; 100 mm; 72 mm

2) a, b,  – 105 mm; 101mm; 75º

3) a, h1,  –109 mm; 41 mm; 75º

4) a, h2,  –110 mm; 61 mm; 75º

5) a, h1 , h2 – 66 mm; 92 mm; 47 mm

6) a, h2 , h3 – 64 mm; 46 mm; 62 mm

7) a, h1 , h3 – 120 mm; 46 mm; 85 mm

8) a, m1 , m2 – 124 mm; 48 mm; 87mm

9) a, m1, h2 – 124mm; 48 mm; 61mm

* 10) a, m2,  - 105 mm; 84 mm; 75º

Exercício 5 comentado

Comece sempre pela figura de análise, que pode ser feita a mão-livre ou com régua, mas evite desenhar triângulos equiláteros ou isósceles, que podem levar a uma interpretação incorreta (pois alguns elementos coincidem).

Este é um dos exercícios desta lista que ajuda a compreender a real necessidade da figura de análise.

FIGURA DE ANÁLISE

Há vários modos de fazer a figura de análise, até mesmo porque pode ser feita à mão – livre. Mas existem 2 possibilidades que devem ser inicialmente consideradas. Trata-se da altura relativa ao lado b, esta poderá ser externa ou interna ao triângulo, ou seja, o ponto Hb poderá pertencer ao lado b, que é finito ou pertencer à reta - suporte do segmento b e neste caso o ponto Hb é um ponto externo ao triângulo.

Ainda há uma 3ª possibilidade, esta só ocorre no caso do triângulo ABC ser retângulo em A. Neste caso os pontos A e Hb serão coincidentes.

Breve resumo:

Possibilidade 1: Hb pertence ao prolongamento do segmento AC (reta suporte  AC).

No desenho que segue Hb pertence à semi – reta CA (origem em C, passando por A).

Obs.: Segundo as novas normas ortográficas a palavra semi – reta passou a ser escrita semirreta.

Possibilidade 2: Hb pertence ao segmento  AC.

Partindo deste pressuposto, a figura de análise fica diferente da anterior. Mas atenção, as propriedades não mudam. Os pontos A, C e Hb continuam sendo colineares.

Possibilidade 3: Hb  coincide com o vértice A.

ATENÇÃO: O importante é concluir que os pontos A, C e Hb são colineares, ou seja, pertencem à mesma reta.

Ao fazer a figura de análise evite a possibilidade 3, pois esta pode levá-lo a conclusões precipitadas e sem fundamentação.

Ao término da construção podemos até obter um triângulo retângulo em A, mas como não foi dado o valor de Â ou α, parta do princípio que é um ângulo desconhecido.

Ficou claro? Então podemos passar para a construção geométrica.

CONSTRUÇÃO GEOMÉTRICA

Para continuar é preciso determinar o ponto Hb.

Partimos para a construção do arco capaz de 90º sobre o segmento BC.

O exercício está pronto.

Você precisou da figura de análise para concluir que é necessário:

- Construir a reta paralela ao segmento BC.

- Construir o arco capaz sobre BC para determinar Hb.

- Observar que os pontos A, Hb e C são colineares.

CUIDADO: Este último item é muito importante!

Esteja atento, lembre que o ponto Hb pertence ao lado b e este é oposto ao vértice B.

*Exercício 10 comentado

Comece sempre pela figura de análise, que pode ser feita a mão-livre ou com régua, mas evite desenhar triângulos equiláteros ou isósceles, que podem levar a uma interpretação incorreta (pois alguns elementos coincidem).

FIGURA DE ANÁLISE

Até o momento estas são as conclusões que podemos tirar a partir dos dados do problema.

Mas não são suficientes, pois se começarmos a construção geométrica... Vejam!

Sabemos que  é o ângulo oposto ao lado a, portanto foi construído um arco capaz de 75º sobre a.

E agora?

Sabemos que o vértice A pertence ao arco capaz, mas apenas com estes  elementos não há como obtê-lo.

Portanto é preciso retornar a FIGURA DE ANÁLISE.

A solução do problema está na semelhança de triângulos.

Os s BAC e MaMbC  são semelhantes. Esta é a solução!

Agora podemos concluir a construção, é preciso construir um arco capaz de 75º sobre o segmento MaC.

Agora podemos considerar pronta a FIGURA DE ANÁLISE.

Conhecida como PRESSUPOSTO RESOLVIDO, a figura de análise deve ser um guia, um mapa para a prática. Imagine um desenho feito à mão – livre indicando o caminho para chegar a sua casa. Esta é a idéia, não precisa estar em escala, mas deve conter todas as informações necessárias para que o objetivo seja atingido.

Continuando a construção:

Para obter o ponto Mb pertencente ao arco capaz sobre o segmento MaC, basta traçar um arco de circunferência com o valor  84 mm. O ponto Mb será o resultado desta intersecção.

Quase pronto! Só falta traçar o ponto a semi - reta com extremidade em C, passando por Mb. O ponto A é resultado da intersecção desta semi – reta com o arco capaz de 75º construído sobre o segmento BC.

OBS: O efeito “serrilhado” deve-se ao software utilizado.

Eis a solução!

Dúvidas?

marciaanaf@uol.com.br

Estes são exercícios clássicos do Desenho Geométrico, mas as medidas foram retiradas da apostila Triângulos e Quadriláteros elaborada pelo Profº. Marcus de Marsillac em 1991 para uso exclusivo do Colégio Dante Alighieri.

Segue a Bibliografia para a elaboração desta apostila:

Complementos de Geometria – Mario Gonzales – NY –1965

Cours de Geometrie-par une reunion de profess. Paris 78

Plane and Solid Geometry – Wentworth Smith – USA – 48

Desenho Geométrico – Plácido Loríggio – Livraria Nobel – 69

Curso de Desenho – Carlos Marmo -1970 – Livros 1 e 2